附件4：

平罗工业园区红崖子园再生水处理成本

构成测算说明

本项目成本数据来源,按照2021年12月份中国市政工程西北设计研究院有限公司关于《宁夏平罗工业园区精细化工园再生水资源化利用项目可行性研究报告》相关数据、实际调查数据相结合测算，具体情况如下：

一、年再生水处理能力

按照10000m3 /d处理量、年运行365天估算，年处理量365万m3

- 再生水处理生产成本

- （一）直接工资及福利费

- 包括员工工资、各项保险、福利等，计8人，人员工资按7.5万元/年计，年人工成本费用为60万元。

- 直接材料

- 按照设计估算项目年药剂费752.50万元，滤芯更换105.12万元，膜片更换300.58万元，滤料更换0.04万元，树脂更换30.20万元，合计1188.44万元。（具体消耗量见下表）。实际处理中。实际药剂费用价格远远低于涉及估算价格，药剂费用是按照设计估算价格的66%,药剂费核定496.65万元。

| 序号 | 分析项目名称 | 消耗量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 药剂消耗 |  |  |
| 1 | 阻垢剂 | 67.07 | Kg/d |
| 2 | 还原剂 | 50.51 | Kg/d |
| 3 | 液碱 | 1173.89 | Kg/d |
| 4 | 浓盐酸 | 103.23 | Kg/d |
| 5 | 杀菌剂 | 101.01 | Kg/d |
| 6 | 浓硫酸 | 1135.74 | Kg/d |
| 7 | 熟石灰 | 2330.47 | Kg/d |
| 8 | 絮凝剂 | 33.52 | Kg/d |
| 9 | 混凝剂 | 3578.6 | Kg/d |
| 10 | 磁粉 | 154.34 | Kg/d |
| 11 | 碳酸钠 | 2544.76 | Kg/d |
| Ⅱ | 材料消耗 |  |  |
| 1 | CORD膜片 | 309.9 | 片/d |
| 2 | CDNF膜片 | 19.4 | 片/d |
| 3 | 大通量滤芯 | 3.6 | 支/d |
| 4 | 石英砂 | 1.12 | Kg/d |
| 5 | 树脂 | 8.71 | Kg/d |
| Ⅲ | 污泥杂盐 |  |  |
| 1 | 污泥 | 6.79 | T/d |
| 2 | 杂盐 | 4.96 | T/d |
| 3 | 硫酸钠 | 7.96 | T/d |
| 4 | 氯化钠 | 5.14 | T/d |

- 1.水费

按照实际年耗量63750m³，单价3.2元/m³。年费用20.4万元。由再生水处理厂和再生水厂各一半分摊，计10.2万元。

(三）动力费

1.电费

- 按照设计变压器容量为6920KVA,基本电价20元/KVA/月，年基本电费166.08万元；年耗电量3003.12万度，电度电价0.395元/度,年费用1186.23万元；总计1352.31万元。实际执行实行单一制电价，没有基本电价，电度电价0.46元/度，年费用1381.44万元。后工艺改变，预计蒸发器预热需电量602.17万度，年费277万元，共计电费1658.44万元。

- 2.蒸汽费

- 按照现实际年耗量11820m³，单价240元/吨，年费用283.68万元，再生水处理分摊141.84万元。后工艺改变，预计蒸发器预热需蒸汽29166m³，年费用700万元，共计蒸汽费841.84万余。

- （四）固定折旧费

- 按照《定价成本监审专门技术规范—固定资产折旧费用的确定》规定：全部或部分由政府补助或社会无偿投入形成的固定资产，其折旧原则上不应计入定价成本，但后续支出可以计入定价成本。如政府允许计提折旧筹集更新改造资金的，该部分固定资产折旧可以计入定价成本，但应当在定价成本核定表中单独反映。该项目企业贷款形成的固定资产占总投资的66.11%，故固定资产折旧的66.11%，计入定价成本。

- （五）修理费

按照固定资产原值（不含建设期利息）的2%计算，年修理费436.62万元。

（六）污泥外运处置费1157.78万元

- 1.污泥处置

- 按照设计估算年处置污泥2478吨，处置费用800元/吨，年费用198.27万元。

- 2.杂盐处置

- 按照设计估算年处置杂盐1810吨，处置费用5300元/吨，年费用959.51万元。

- 检验检测费

- 按照现实际污水处理和再生水处理年费用40万元，再生水处理水厂分摊20万元。

- 三、期间费用

期间费用为组织和管理生产经营活动发生的费用，不能直接计入产品成本，包括办公费、财务费用（利息580万元）。按照600万元/年计算。

- 四、再生水处理营运成本总额为6354.31万元。

- 五、单位再生水运营成本：6354.31/365=17.41元/m³。